1 机器人底盘控制器

本项目基于RT-Thread实时操作系统开发了一款机器人底盘控制器系统。系统通过USART接口接收遥控器信号实现手动控制，同时采用基于CANOpen协议的CAN总线与电机控制器通信，实现对驱动电机的精准控制。系统还预留了RS-232接口与ROS上位机通信的能力，为未来扩展提供了可能。整体架构充分利用RT-Thread的实时多任务特性，通过优先级调度确保控制指令的实时响应，为机器人底盘提供了可靠的控制方案。

2硬件资源

MCU: 本系统控制器使用的是自主研发的嵌入式主控单元，采用高性能国产芯片为核心，具有高实时性和强扩展性的特点，可广泛应用于工业控制、机器人、智能装备等领域。

主控芯片：N32G455VEL7（国民技术）

主频168MHz

内置512KB Flash和144KB SRAM

工作电压：5V DC（内置电源转换）

主要通信接口：

串口 ×7（部分支持RS232/RS485）

CAN总线 ×2（支持CAN 2.0A/B）

RS485 ×2（隔离型）

RS232 ×2（标准DB9接口）

3理论基础

3.1 RS-232协议

RS-232 是一种经典的串行通信标准，由美国电子工业协会（EIA）于1962年制定，正式名称为 EIA-232。它定义了数据终端设备与数据通信设备之间的物理接口和通信协议，广泛应用于早期的计算机、工业设备、仪器仪表等领域。

3.1.1 电气特性

RS-232 采用 非平衡传输，电平与TTL/CMOS逻辑不同：

| 逻辑状态 | 电压范围 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 逻辑 1 (MARK) | -3V ~ -15V | 表示空闲或停止位 |
| 逻辑 0 (SPACE) | +3V ~ +15V | 表示数据位或起始 |

特点：

- 抗干扰能力较弱。

- 通信距离：通常 ≤ 15 米。

- 通信速率：常见 9600 bps ~ 115200 bps。

- 需电平转换：现代设备通常使用 TTL（0V~5V 或 0V~3.3V），需 MAX232、SP3232 等芯片转换电平。

3.1.2 物理层特性

RS-232 使用 DB9（9针）或 DB25（25针）连接器，常见的是 DB9，其引脚定义如下图。

物理连接：

- 最小连接（3线制）：仅需 TXD、RXD、GND（无流控）。

- 全双工（带流控）：增加 RTS/CTS 或 DTR/DSR 进行硬件流控。

3.1.3 数据帧格式

RS-232 采用 异步串行通信，数据以 帧（Frame） 为单位传输：

帧结构：

| 字段 | 位数 | 电平（RS-232） | 常见配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 起始位 | 1 位 | 逻辑 0（+3V ~ +15V） | 必选，固定 1 位 |
| 数据位 | 5~8 位 | 逻辑 0 或 1 | 最常用 8 位（1 字节） |
| 校验位 | 0 或 1 位 | 逻辑 0 或 1 | 可选，常见配置： - 无校验（None） - 偶校验（Even） |
| 停止位 | 1 或 2 位 | 逻辑 1（-3V ~ -15V） | 常用 1 位 |

4.2 CANopen协议理论基础

4.2.1 CANopen简介

CANopen 是一种建立在 CAN (Controller Area Network) 总线技术之上的、高层通信协议和设备配置文件标准。它诞生于 20 世纪 90 年代初，由 CiA (CAN in Automation) 协会开发和维护，旨在解决原始 CAN 总线（主要定义物理层和数据链路层）缺乏标准化应用层通信机制的问题。

简言之，CAN是物理层和数据链路层，CANOpen是调用CAN进行通行的应用层。

CANopen协议栈采用分层结构，与OSI模型对应关系如下：

| OSI层 | CANopen实现 |
| --- | --- |
| 应用层 | 对象字典、应用协议、设备规范 |
| 表示层 | 对象字典数据类型 |
| 会话层 | SDO协议 |
| 传输层 | PDO协议 |
| 网络层 | 标识符分配、网络管理 |
| 数据链路层 | CAN总线协议 |
| 物理层 | CAN物理层 |

CAN总线入门教程can总线教程：https://www.bilibili.com/cheese/play/ss7014

CANOpen入门推荐 周立功教程: https://www.zlg.cn/data/upload/software/Can/CANopen_easy_begin.pdf

4.2.2 CAN总线物理层

CAN总线采用差分信号传输，使用两根线（CAN_H和CAN_L）：

| 逻辑状态 | 电平表现 | CAN_H 电压 | CAN_L 电压 | 差分电压 (CAN_H - CAN_L) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 显性 (0) | 逻辑低电平（主导状态） | ≈3.5V | ≈1.5V | ≈2V |
| 隐性 (1) | 逻辑高电平（被动状态） | ≈2.5V | ≈2.5V | ≈0V |

4.2.3 CAN帧结构分析

标准CAN数据帧包含以下字段：

帧起始位(SOF)：1位显性位，表示帧的开始

仲裁段：

| 帧类型 | 标识符长度 | 组成 | RTR位 (数据帧/远程帧) |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准帧 | 11位 | 11位基本ID | 显性 (0) / 隐性 (1) |
| 扩展帧 | 29位 | 11位基本ID + 18位扩展ID | 显性 (0) / 隐性 (1) |

- 控制段：

| 字段 | 位数 | 描述 | 取值 |
| --- | --- | --- | --- |
| IDE | 1位 | 标识符扩展位，区分标准帧和扩展帧 | - 显性 (0)：标准帧（11位 ID） - 隐性 (1)：扩展帧（29位 ID） |
| RTR | 1位 | 远程传输请求位，区分数据帧和远程帧 | - 显性 (0)：数据帧 - 隐性 (1)：远程帧（无数据字段） |
| R0 | 1位 | 保留位（在标准帧中作为保留位，在扩展帧中可能用于未来扩展） | - 通常设为 显性 (0) |
| DLC[3:0] | 4位 | 数据长度码，指定数据字段的字节数（0~8字节） | - 0000 ~ 1000（0~8字节） - 超过 8 的值会被截断为 8 |

数据段：0-8字节数据

CRC段：15位CRC校验码 + 1位界定符

ACK段：1位应答槽 + 1位界定符

帧结束(EOF)：7位隐性位

4.3 CANopen通信

4.3.1 通讯对象

1. COB-ID结构

CANopen使用11位标识符(标准CAN帧)，COB-ID由两部分组成：

- 功能码(4位)：定义消息类型

- 节点ID(7位)：标识发送或接收节点

常见功能码：

| 功能类型 | COB-ID (发送方) | 功能类型 | COB-ID (接收方) |
| --- | --- | --- | --- |
| NMT | 0x000 | NMT错误控制 | 0x700 + NodeID |
| SYNC | 0x080 | RSDO | 0x600 + NodeID |
| EMCY | 0x080 + NodeID | TSDO | 0x580 + NodeID |
| TPDO1 | 0x180 + NodeID | RPDO1 | 0x400 + NodeID |
| TPDO2 | 0x200 + NodeID | RPDO2 | 0x480 + NodeID |
| TPDO3 | 0x280 + NodeID | RPDO3 | 0x500 + NodeID |
| TPDO4 | 0x300 + NodeID | RPDO4 | 0x580 + NodeID |

2. CANopen4种主要的通信对象：

| 通信对象 | 缩写 | 用途 | 传输方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 网络管理对象 (Network Management) | NMT | 节点状态管理（启动/停止/复位）、网络控制（心跳、节点保护） | 主从式（主机→从机广播/单播） |
| 服务数据对象 (Service Data Object) | SDO | 参数配置、固件升级、非实时数据传输（访问对象字典） | 点对点（客户端/服务器模型） |
| 过程数据对象 (Process Data Object) | PDO | 实时数据交换（传感器数据、控制命令等） | 生产者/消费者模型（广播/单播） |
| 特殊功能对象 | — | 同步、时间戳、紧急事件等 | 事件触发或周期广播 |

4.3.2 对象字典

对象字典（Object Dictionary, OD）是 CANopen 设备的核心数据结构，用于存储设备的所有配置参数、通信设置和实时数据。

1. 对象字典结构

对象字典采用16位索引和8位子索引的寻址方式：

- 索引(Index)：16位，范围0x0000-0xFFFF

- 子索引(Sub-index)：8位，范围0x00-0xFF

2. 对象字典区域划分

| 地址范围 | 描述 |
| --- | --- |
| 0x0000-0x0FFF | 数据类型定义 |
| 0x1000-0x1FFF | 通信对象区 |
| 0x2000-0x5FFF | 制造商定义对象区 |
| 0x6000-0x9FFF | 标准化设备子协议对象区 |

3. 常见对象字典条目示例

| 索引范围 | 功能描述 | 典型对象示例 |
| --- | --- | --- |
| 0x1000~0x1029 | 设备标识与状态管理 | 0x1000（设备类型） 0x1001（错误寄存器） |
| 0x1400~0x15FF | RPDO通信参数（接收PDO配置） | 0x1400（RPDO1 COB-ID） 0x1401（RPDO1传输类型） |
| 0x1600~0x17FF | RPDO映射参数 | 0x1600（RPDO1映射对象数） 0x1601（RPDO1映射的第1个对象） |
| 0x1800~0x19FF | TPDO通信参数（发送PDO配置） | 0x1800（TPDO1 COB-ID） 0x1801（TPDO1传输类型） |
| 0x1A00~0x1BFF | TPDO映射参数 | 0x1A00（TPDO1映射对象数） 0x1A01（TPDO1映射的第1个对象） |

4.3.3 NMT协议

NMT协议用于控制网络节点的状态，主要命令包括：

| NMT 命令 | 命令值 (Hex) | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 启动远程节点 | 0x01 | 使节点进入 操作状态（Operational），可正常收发 PDO/SDO 数据。 |
| 停止远程节点 | 0x02 | 使节点进入 停止状态（Stopped），仅响应 NMT 命令，不参与通信。 |
| 进入预操作状态 | 0x80 | 使节点进入 预操作状态（Pre-Operational），仅允许 SDO 配置，禁止 PDO。 |
| 复位节点 | 0x81 | 软件复位节点，重新初始化应用程序（等效于重启）。 |
| 复位通信 | 0x82 | 复位通信参数（如对象字典通信配置），恢复默认通信状态，不重启应用程序。 |

4.4 CANopen设备配置

4.4.1 SDO通信

SDO帧为8字节固定长度，格式如下：

| 字节 | 字段名 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 命令字 | 指定操作类型（读/写/分段控制）和数据长度 |
| 1-2 | 索引 | 对象字典的16位索引（小端格式） |
| 3 | 子索引 | 对象字典的8位子索引 |
| 4-7 | 数据 | 传输的数据（若为分段传输，此处为分段控制信息） |

示例1：读取设备类型（索引0x1000）

步骤：主站读取从站（NodeID=1）的设备类型（0x1000:00）。

| 步骤 | 字段 | 值/说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主站发送读请求 | CAN-ID | 0x601 | COB-ID = 0x600（SDO请求） + NodeID=1 |
|  | 数据帧格式 | [0x40, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00] | 小端序（低字节在前） |
| 从站响应 | CAN-ID | 0x581 | COB-ID = 0x580（SDO响应） + NodeID=1 |
|  | 数据帧格式 | [0x43, 0x00, 0x10, 0x00, 0x42, 0x00, 0x00, 0x00] | 返回32位数据（小端序） |

命令字 0x40：读请求（4表示读取，0表示加速传输）

命令字 0x43：读响应（4表示读取，3表示数据为4字节）

示例2：写入TPDO1通信参数（索引0x1800）

步骤：主站配置从站（NodeID=2）的TPDO1 COB-ID为0x182。

| 步骤 | 字段 | 值/说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主站发送读请求 | CAN-ID | 0x602 | COB-ID = 0x600（SDO请求） + NodeID=2 |
|  | 数据帧格式 | [0x2B, 0x00, 0x18, 0x00, 0x82, 0x01, 0x00, 0x00] | 小端序（低字节在前） |
| 从站响应 | CAN-ID | 0x582 | COB-ID = 0x580（SDO响应） + `NodeID=2 |
|  | 数据帧格式 | [0x60, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00] | 返回32位数据（小端序） |

命令字 0x2B：写2字节数据（2表示写入，B表示2字节）

命令字 0x60：写成功响应

4.4.2 PDO配置

| 步骤 | 操作 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1. 禁用 PDO | 设置 PDO 通信参数中的 COB-ID 最高位（0x80000000） | 禁用后，该 PDO 停止收发数据 |
| 2. 配置映射 | 定义 PDO 中包含的 对象字典条目（数据内容） | 每个条目格式：[索引(2B)+子索引(1B)+位长(1B)]（例如：0x6040:00 0x10） |
| 3. 设置传输类型 | 选择 PDO 触发方式： - 同步（SYNC 触发） - 异步（事件/定时触发） | - 0x00~0xF0：同步帧号 - 0xFE：事件驱动 - 0xFF：设备内部触发 |
| 4. 设置禁止时间 | 限制 PDO 发送的最小间隔（防高频发送） | 例如：100 表示 10ms 内禁止重复发送 |
| 5. 启用 PDO | 清除 COB-ID 最高位（0x80000000） | 启用后，PDO 按新配置工作 |

示例1：TPDO1配置（设备→主站）

功能：周期性发送电机实际速度（0x606C）和状态字（0x6041），触发周期50ms，配置步骤如下。

// 1. 禁用TPDO1（修改前必须先禁用）

{0x23, 0x01, 0x18, 0x01, 0x01, 0x00, 0x00, 0x80}, // COB-ID = 0x180 + NodeID, 禁用// 2. 设置通信参数（0x1801）

{0x2F, 0x01, 0x18, 0x02, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00}, // 传输类型=0xFF（异步事件触发）

{0x2B, 0x01, 0x18, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // 禁止时间=0ms

{0x2B, 0x01, 0x18, 0x05, 0x32, 0x00, 0x00, 0x00}, // 事件定时器=50ms（0x32）// 3. 配置映射参数（0x1A01）

{0x2F, 0x01, 0x1A, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // 清除映射（子索引0=0）

{0x23, 0x01, 0x1A, 0x01, 0x10, 0x00, 0x41, 0x60}, // 映射状态字（0x6041，16位）

{0x23, 0x01, 0x1A, 0x02, 0x20, 0x00, 0x6C, 0x60}, // 映射实际速度（0x606C，32位）

{0x2F, 0x01, 0x1A, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00}, // 启用2个映射项（子索引0=2）// 4. 启用TPDO1

{0x23, 0x01, 0x18, 0x01, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00}, // COB-ID = 0x180 + NodeID, 启用

发送的CAN帧示例（假设NodeID=1）：

- COB-ID: 0x181（TPDO1默认ID）

- 数据: [状态字低字节, 状态字高字节, 速度低字节1, 速度低字节2, 速度高字节1, 速度高字节2] （例如：0x00 0x47 0x00 0x00 0x01 0x00 表示状态字=0x4700，速度=65536 rpm）

示例2： RPDO1配置（主站→设备）

功能：接收目标位置（0x607A）和控制字（0x6040），用于运动控制，配置步骤如下：

// 1. 禁用RPDO1

{0x23, 0x01, 0x14, 0x01, 0x01, 0x00, 0x00, 0x80}, // COB-ID = 0x200 + NodeID, 禁用// 2. 设置通信参数（0x1401）

{0x2F, 0x01, 0x14, 0x02, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00}, // 传输类型=0x01（同步周期触发，每1个SYNC）// 3. 配置映射参数（0x1601）

{0x2F, 0x01, 0x16, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // 清除映射

{0x23, 0x01, 0x16, 0x01, 0x10, 0x00, 0x40, 0x60}, // 映射控制字（0x6040，16位）

{0x23, 0x01, 0x16, 0x02, 0x20, 0x00, 0x7A, 0x60}, // 映射目标位置（0x607A，32位）

{0x2F, 0x01, 0x16, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00}, // 启用2个映射项// 4. 启用RPDO1

{0x23, 0x01, 0x14, 0x01, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00}, // COB-ID = 0x200 + NodeID, 启用

接收的CAN帧示例（假设NodeID=1）：

- COB-ID: 0x201（RPDO1默认ID）

- 数据: [控制字低字节, 控制字高字节, 位置低字节1, 位置低字节2, 位置高字节1, 位置高字节2] （例如：0x06 0x00 0x00 0x00 0x01 0x00 表示控制字=0x0006，目标位置=65536 pulses）

4.5 Modbus-RTU

4.5.1 通信特点

Modbus-RTU（Remote Terminal Unit）是一种基于主从架构的串行通信协议，采用二进制编码，具有以下特点：

- 一主机多从机：只有一个主设备（Master），多个从设备（Slave）。

- 主设备发起请求：只有主设备能主动发送请求，从设备被动响应。

- 单工通信：同一时间只能有一个数据在传输（半双工）。

  - 单播模式：主设备发送请求 → 指定从设备响应 → 主设备接收响应。

  - 广播模式：主设备发送请求（地址为0）→ 所有从设备执行操作，但不返回响应。

4.5.2 数据帧结构

Modbus-RTU 的报文帧由应用数据单元（ADU）组成，包括：

| 字段 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 地址域 | 1字节 | 从机地址（1~247），0为广播地址。主机无地址，从机响应时需返回自身地址。 |
| 功能码 | 1字节 | 指定操作类型（如读线圈、写寄存器等）。 |
| 数据域 | N字节 | 附加信息（如寄存器地址、数据值等）。 |
| CRC校验 | 2字节 | 对整个帧进行循环冗余校验（CRC-16）。 |

RTU字节格式：

- 1起始位 + 8数据位（先传最低有效位） + 1奇偶校验位（可选） + 1停止位（无校验时为2停止位）。

PDU类型：

| 类型 | 结构 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 主机请求PDU | 功能码（1字节） + 数据（N字节） | 例如：0x03（读保持寄存器） + 起始地址（2字节） + 寄存器数量（2字节）。 |
| 从机正常响应PDU | 功能码（1字节） + 数据（N字节） | 与请求功能码相同，数据为请求结果（如寄存器值）。 |
| 从机异常响应PDU | 功能码+0x80（1字节） + 异常码（1字节） | 高位置1表示异常，异常码指示错误类型（如非法地址）。 |

4.5.3 数据类型

| 数据类型 | 访问权限 | 功能码 | 位宽 | 地址范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 线圈 (Coils) | 读写 | 01（读） 05（写单个） 15（写多个） | 1 bit | 00001 ~ 09999 |
| 离散输入 (Discrete Inputs) | 只读 | 02（读） | 1 bit | 10001 ~ 19999 |
| 保持寄存器 (Holding Registers) | 读写 | 03（读） 06（写单个） 16（写多个） | 16 bits | 40001 ~ 49999 |
| 输入寄存器 (Input Registers) | 只读 | 04（读） | 16 bits | 30001 ~ 39999 |

示例1：读取单个寄存器

请求： 读取从站地址为1的设备，起始地址为0x0000（保持寄存器40001）的1个寄存器

[从站地址] [功能码] [起始地址高] [起始地址低] [数量高] [数量低] [CRC低] [CRC高]0x01      0x03     0x00        0x00     0x00    0x01    0x84    0x0A

响应： 返回的寄存器值为0x1234

[从站地址] [功能码] [字节计数] [数据高] [数据低] [CRC低] [CRC高]0x01      0x03     0x02     0x12    0x34    0x79    0xCB

示例2：读取多个寄存器

请求： 读取从站地址为2的设备，起始地址为0x0003（保持寄存器40004）的3个寄存器

[从站地址] [功能码] [起始地址高] [起始地址低] [数量高] [数量低] [CRC低] [CRC高]0x02      0x03     0x00        0x03       0x00   0x03   0x05   0xE8

响应： 返回的3个寄存器值分别为0x5678、0x9ABC、0xDEF0

[从站地址] [功能码] [字节计数] [数据1高] [数据1低] [数据2高] [数据2低] [数据3高] [数据3低] [CRC低] [CRC高]0x02      0x03     0x06       0x56     0x78     0x9A     0xBC     0xDE     0xF0     0x12    0x34